组成原理实验课程第 六 次实验报告

| 实验名称 | 单周期CPU实现 |  |  | 班级 | 李涛老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张洋 | 学号 | 2111460 | 指导老师 | 董前琨老师 |
| 实验地点 | 津南实验楼A306 |  | 实验时间 | 5月30日 18：30 – 20：30 |  |

- 实验目的

1. 理解MIPS指令结构，理解MIPS指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些指令进行归纳分类。

2. 了解熟悉MIPS体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。

3. 熟悉并掌握单周期CPU的原理和设计。

4. 进一步加强运用verilog语言进行电路设计的能力。

5. 为后续设计多周期cpu的实验打下基础。

- 实验内容说明

1. 学习MIPS指令集，深入理解常用指令的功能和编码，并进行归纳确定处理器各部件的控制码，比如使用何种ALU运算，是否写寄存器堆等。

2. 确定自己本次实验中的准备实现的MIPS指令，要求至少实现一条load指令、一条store指令、10条基础运算指令、一条跳转指令。其中基础运算指令最好包含多种类型的操作，必须包含一条加法和一条减法指令。不考虑指令可能产生异常的情况。单周期CPU的实验重点是搭建出一个CPU架构，为避免被繁琐的指令所困惑，建议在单周期CPU实验中只实现十几条指令。

3. 单周期CPU是指一条指令的所有操作在一个时钟周期内执行完。设计中所有寄存器和存储器都是异步读同步写的，即读出数据不需要时钟控制，但写入数据需时钟控制。

故单周期CPU的运作即：在一个时钟周期内，根据PC值从指令ROM中读出相应的指令，将指令译码后从寄存器堆中读出需要的操作数，送往ALU模块，ALU模块运算得到结果。

如果是store指令，则ALU运算结果为数据存储的地址，就向数据RAM发出写请求，在下一个时钟上升沿真正写入到数据存储器。

如果是load指令，则ALU运算结果为数据存储的地址，根据该值从数据存RAM中读出数据，送往寄存器堆根据目的寄存器发出写请求，在下一个时钟上升沿真正写入到寄存器堆中。

如果非load/store操作，若有写寄存器堆的操作，则直接将ALU运算结果送往寄存器堆根据目的寄存器发出写请求，在下一个时钟上升沿真正写入到寄存器堆中。

4. 完成单周期CPU实验的复现，并进行实验箱验证。

5. 分别添加一种R型指令和I型指令，并进行实验箱验证。

- 实验原理图

图1 单周期CPU的实现框图

- 单周期CPU的指令执行过程

单周期CPU能够执行MIPS指令集系统的一个子集，共16条指令，包括存储访问指令、运算指令、跳转指令。

（1） 从指令存储器中取指令，更新 PC 。

（2）ALU 根据 funct 字段确定 ALU 的功能。

（3）从寄存器堆中读出寄存器 rs 和 rt。

（4）ALU 根据 2 中确定的功能，对从寄存器堆读出的数据进行操作。

（5）将运算结果写入到 rd 字段对应的目标寄存器。

（1）存取指令：

a. 从指令存储器中取指令，更新 PC 。

b. ALU 根据 op 字段确定 ALU 的功能。

c. 从寄存器堆中读出寄存器 rs 的值，并将其与符号扩展后的指令低16位立即数的值相加。

d. 若为存储指令，则将 rt 寄存器中的值存到上步相加得到的存储器地址；

e. 若为取数指令，则将 上步所得存储器地址里所存的数据放到 rt 目标寄存器中。

(2) 分支指令：

a. 从指令存储器中取指令，更新 PC 。

b. 从寄存器堆中读出寄存器 rs 和 rt 的值。

c. 将所读寄存器的两值相减。

d. 根据上步的结果是否为0，将 PC+4 的值或 address 字段所对应地址存入PC中。

(1) 从指令存储器中取指令，更新 PC 。

(2) 取出 address 字段，作为目标跳转地址。

(3) 将目标跳转地址存入PC中。

5、 实验步骤

（1）复现单周期CPU

按照指导手册操作，复现单周期CPU，理解单周期CPU的指令执行过程。

（2）添加一条R型指令和一条I型指令

选择按位同或操作作为添加的R型指令，低位加载操作作为添加的I型指令。

修改后的代码（修改处标红）

1.single_cycle_cpu.v

（1）实现指令列表

wire inst_ADDU, inst_SUBU , inst_SLT, inst_AND;

wire inst_NOR , inst_OR   , inst_XOR, inst_SLL;

wire inst_SRL , inst_ADDIU, inst_BEQ, inst_BNE;

wire inst_LW  , inst_SW   , inst_LUI, inst_J;

//将添加的两个操作添加到指令列表中

//inst_NXOR 表示按位同或操作

//inst_HUI 表示低位加载操作

wire inst_NXOR, inst_HUI;

assign inst_ADDU  = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100001);// 无符号加法

assign inst_SUBU  = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100011);// 无符号减法

assign inst_SLT   = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b101010);// 小于则置位

assign inst_AND   = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100100);// 逻辑与运算

assign inst_NOR   = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100111);// 逻辑或非运算

assign inst_OR    = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100101);// 逻辑或运算

assign inst_XOR   = op_zero & sa_zero    & (funct == 6'b100110);// 逻辑异或运算

assign inst_SLL   = op_zero & (rs==5'd0) & (funct == 6'b000000);// 逻辑左移

assign inst_SRL   = op_zero & (rs==5'd0) & (funct == 6'b000010);// 逻辑右移

assign inst_ADDIU = (op == 6'b001001);                  // 立即数无符号加法

assign inst_BEQ   = (op == 6'b000100);                  // 判断相等跳转

assign inst_BNE   = (op == 6'b000101);                  // 判断不等跳转

assign inst_LW    = (op == 6'b100011);                  // 从内存装载

assign inst_SW    = (op == 6'b101011);                  // 向内存存储

assign inst_LUI   = (op == 6'b001111);                  // 立即数装载高半字节

assign inst_J     = (op == 6'b000010);                  // 直接跳转

assign inst_NXOR  = (op == 6'b110001);                  // 逻辑同或运算

assign inst_HUI   = (op == 6'b110000);                  // 立即数装载低半字节

（2）传递到执行模块的ALU源操作数和操作码

wire inst_add, inst_sub, inst_slt,inst_sltu;

wire inst_and, inst_nor, inst_or, inst_xor;

wire inst_sll, inst_srl, inst_sra,inst_lui;

wire inst_nxor,inst_hui;

assign inst_add = inst_ADDU | inst_ADDIU | inst_LW | inst_SW; // 做加法运算指令

assign inst_sub = inst_SUBU; // 减法

assign inst_slt = inst_SLT;  // 小于置位

assign inst_sltu= 1'b0;      // 暂未实现

assign inst_and = inst_AND;  // 逻辑与

assign inst_nor = inst_NOR;  // 逻辑或非

assign inst_or  = inst_OR;   // 逻辑或

assign inst_xor = inst_XOR;  // 逻辑异或

assign inst_sll = inst_SLL;  // 逻辑左移

assign inst_srl = inst_SRL;  // 逻辑右移

assign inst_sra = 1'b0;      // 暂未实现

assign inst_lui = inst_LUI;  // 立即数装载高位

assign inst_nxor= inst_NXOR; // 逻辑同或

assign inst_hui = inst_HUI;  // 立即数装载低位

（3）修改立即数拓展指令

assign inst_imm_sign = inst_ADDIU | inst_LUI | inst_LW | inst_SW | inst_HUI;

（4）添加独热编码

assign alu_control = {inst_add,        // ALU操作码，独热编码

inst_sub,

inst_slt,

inst_sltu,

inst_and,

inst_nor,

inst_or,

inst_xor,

inst_sll,

inst_srl,

inst_sra,

inst_lui,

inst_nxor,

inst_hui};

（5）修改寄存器的写回值

assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT | inst_AND | inst_NOR

| inst_OR   | inst_XOR  | inst_SLL | inst_SRL | inst_NXOR;

2.alu.v

（1）拓展alu控制信号

input  [13:0] alu_control,  // ALU控制信号

（2）添加独热码

// ALU控制信号，独热码

wire alu_add;   //加法操作

wire alu_sub;   //减法操作

wire alu_slt;   //有符号比较，小于置位，复用加法器做减法

wire alu_sltu;  //无符号比较，小于置位，复用加法器做减法

wire alu_and;   //按位与

wire alu_nor;   //按位或非

wire alu_or;    //按位或

wire alu_xor;   //按位异或

wire alu_sll;   //逻辑左移

wire alu_srl;   //逻辑右移

wire alu_sra;   //算术右移

wire alu_lui;   //高位加载

wire alu_nxor;  //按位同或

wire alu_hui;   //低位加载

assign alu_hui  = alu_control[13];

assign alu_nxor = alu_control[12];

assign alu_add  = alu_control[11];

assign alu_sub  = alu_control[10];

assign alu_slt  = alu_control[ 9];

assign alu_sltu = alu_control[ 8];

assign alu_and  = alu_control[ 7];

assign alu_nor  = alu_control[ 6];

assign alu_or   = alu_control[ 5];

assign alu_xor  = alu_control[ 4];

assign alu_sll  = alu_control[ 3];

assign alu_srl  = alu_control[ 2];

assign alu_sra  = alu_control[ 1];

assign alu_lui  = alu_control[ 0];

（3）添加结果信号

wire [31:0] add_sub_result;

wire [31:0] slt_result;

wire [31:0] sltu_result;

wire [31:0] and_result;

wire [31:0] nor_result;

wire [31:0] or_result;

wire [31:0] xor_result;

wire [31:0] sll_result;

wire [31:0] srl_result;

wire [31:0] sra_result;

wire [31:0] lui_result;

wire [31:0] nxor_result;

wire [31:0] hui_result;

（4）添加运算逻辑

assign and_result = alu_src1 & alu_src2;      // 与结果为两数按位与

assign or_result  = alu_src1 | alu_src2;      // 或结果为两数按位或

assign nor_result = ~or_result;               // 或非结果为或结果按位取反

assign xor_result = alu_src1 ^ alu_src2;      // 异或结果为两数按位异或

assign lui_result = {alu_src2[15:0], 16'd0};  // 立即数装载结果为立即数移位至高半字节

assign nxor_result= ~xor_result;              // 同或结果为异或结果按位取反

assign hui_result = {16'd0, alu_src2[15:0]};  // 立即数装载结果为立即数移位至低半字节

（5）选择相应结果输出

assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :

alu_slt           ? slt_result :

alu_sltu          ? sltu_result :

alu_and           ? and_result :

alu_nor           ? nor_result :

alu_or            ? or_result  :

alu_xor           ? xor_result :

alu_sll           ? sll_result :

alu_srl           ? srl_result :

alu_sra           ? sra_result :

alu_lui           ? lui_result :

alu_nxor          ? nxor_result:

alu_hui           ? hui_result :

32'd0;

3.inst_rom.v

添加指令

assign inst_rom[ 0] = 32'h24010001; // 00H: addiu $1 ,$0,#1   | $1 = 0000_0001H

assign inst_rom[ 1] = 32'h00011100; // 04H: sll   $2 ,$1,#4   | $2 = 0000_0010H

assign inst_rom[ 2] = 32'h00411821; // 08H: addu  $3 ,$2,$1   | $3 = 0000_0011H

assign inst_rom[ 3] = 32'h00022082; // 0CH: srl   $4 ,$2,#2   | $4 = 0000_0004H

assign inst_rom[ 4] = 32'h00642823; // 10H: subu  $5 ,$3,$4   | $5 = 0000_000DH

assign inst_rom[ 5] = 32'hAC250013; // 14H: sw    $5 ,#19($1) | Mem[0000_0014H] = 0000_000DH

assign inst_rom[ 6] = 32'h00A23027; // 18H: nor   $6 ,$5,$2   | $6 = FFFF_FFE2H

assign inst_rom[ 7] = 32'h00C33825; // 1CH: or    $7 ,$6,$3   | $7 = FFFF_FFF3H

assign inst_rom[ 8] = 32'h00E64026; // 20H: xor   $8 ,$7,$6   | $8 = 0000_0011H

assign inst_rom[ 9] = 32'hAC08001C; // 24H: sw    $8 ,#28($0) | Mem[0000_001CH] = 0000_0011H

assign inst_rom[10] = 32'h00C7482A; // 28H: slt   $9 ,$6,$7   | $9 = 0000_0001H

assign inst_rom[11] = 32'h00C78631; // 2CH: nxor $13,$6,$7    | $13 = FFFF_FFEEH

assign inst_rom[12] = 32'hC00E000E; // 30H: hui  $14,#14      | $14 = 0000_000EH

6、 实验结果分析

(1)复现单周期CPU

a.执行6条指令

对应的第六条指令REG06=FFFFFFE2，还没有执行第七条指令，所以REG07=00000000，结果正确。

b.执行全部指令

实验箱上的结果与理论结果一直，并且查询Mem[00000010]=00000004，结果正确。

（2）添加指令后验证

a.执行按位同或操作

assign inst_rom[11] = 32'h00C78631; // 2CH: nxor $13,$6,$7 ¦ $13 = FFFF_FFEEH

当第11条指令执行时，指令编码为0x00C75031，表示将$6和$7进行按位同或运算，将得到的结果存入$13中。根据之前汇编代码得出的结果，$6的值为0xFFFFFFE2，$7的值为0xFFFFFFF3，运算得到的结果为0xFFFFFFEE，所以REG0D中的值应该为0xFFFFFFEE。

结果正确。

b. 执行低位加载操作

assign inst_rom[12] = 32'hC00E000E; // 30H: hui $14,#14 ¦ $14 = 0000_000EH

当第12条指令执行时，指令编码为0xC00E000E，表示将立即数14按低位加载的模式加载到寄存器$14中。REG0E中的值应为0x0000000E。

结果正确。

7、 总结感想

本次实验是复现单周期CPU，并添加一条R型指令和一条I型指令。通过实验，我深刻理解了单周期CPU的指令执行过程，同时也学会了如何添加新的指令。

在实验过程中，我首先按照指导手册操作，复现了单周期CPU。通过对单周期CPU的各个模块的理解，我深入了解了单周期CPU的指令执行过程，包括指令的取指、指令的译码、指令的执行、数据的读写等过程。这些过程相互协作，最终完成了指令的执行。

接着，我添加了一条R型指令和一条I型指令。我选择了按位同或操作作为添加的R型指令，低位加载操作作为添加的I型指令。通过对指令的添加，我深入了解了指令的格式和指令的编码方式。同时，我也学会了如何在单周期CPU中添加新的指令，这对我理解CPU的指令集和指令的执行过程有着重要的意义。

总之，本次实验让我深刻理解了单周期CPU的指令执行过程，同时也学会了如何添加新的指令。这对我今后的学习和研究都有着重要的意义。